# 8D-Report

| Reklamations-Nr.: |  |
| --- | --- |
| Kunde / Lieferant: |  |
| Artikel / Auftrag: |  |
| Eingang der Reklamation: |  |
| Bearbeiter/in (federführend): |  |

So verwendest du diese Vorlage D1 bis D3 am Tag des Eingangs ausfüllen, der Kunde beurteilt dich an der Reaktionszeit. D4: zweimal fragen. Warum ist der Fehler entstanden, und warum hat ihn unsere Prüfung nicht gefunden? D3 beseitigt den Fehler, D5/D6 beseitigen die Ursache. Beides ist Pflicht nach ISO 9001 Kapitel 10.2. Erst abschließen (D8), wenn die Wirksamkeit (D7) belegt ist. Diesen Kasten vor der ersten Nutzung löschen.

## D1 – Team

Wer bearbeitet den Fall? Fachbereich, QM, bei Bedarf Einkauf oder Konstruktion. Bei kleinen Fällen reichen zwei Namen.

| Name | Bereich / Rolle |
| --- | --- |

## D2 – Problembeschreibung

Fakten: Was ist falsch (Fehlerbild), wo entdeckt, wie viele Teile, welcher Auftrag/Charge, seit wann? Fotos und Messwerte beilegen.

## D3 – Sofortmaßnahmen

Schadensbegrenzung: Bestand sperren/sortieren, Ersatzlieferung, Kundeninformation. Mit Datum und Verantwortlichem.

| Sofortmaßnahme | Verantwortlich | erledigt am |
| --- | --- | --- |

## D4 – Ursachenanalyse

Beide Fragen beantworten: (1) Warum ist der Fehler entstanden? (2) Warum wurde er nicht entdeckt? Die 5-Why-Kette so lange führen, bis eine abstellbare Ursache erreicht ist. „Mitarbeiter hat nicht aufgepasst“ ist keine Ursache.

### Entstehungsursache (5 Why)

| Stufe | Warum? |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

### Entdeckungsursache (Warum nicht gefunden?)

## D5 / D6 – Korrekturmaßnahmen (gewählt und umgesetzt)

Maßnahmen gegen die Ursache aus D4, nicht gegen das Symptom. Prozessänderung, Vorrichtung, Prüfschritt, Vorgabe. Mit Verantwortlichem und Termin; Umsetzung dokumentieren.

| Korrekturmaßnahme | gegen Ursache aus D4 | Verantwortlich | Termin | umgesetzt am |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## D7 – Wirksamkeitsprüfung und Fehlerwiederholung verhindern

Woran wird gemessen, dass die Maßnahme wirkt (Kennzahl, Prüfung, Zeitraum)? Und wo könnte derselbe Fehler noch entstehen: ähnliche Produkte, Prozesse, Standorte? Übertragung dokumentieren.

| Wirksamkeitskriterium und Frist: | z. B. keine Wiederholung des Fehlerbilds in den nächsten 3 Monaten / 10 Aufträgen |
| --- | --- |
| Wirksamkeit geprüft am / Ergebnis: |  |
| Übertragung auf ähnliche Fälle: |  |

## D8 – Abschluss

Erst abschließen, wenn D7 belegt ist. Team würdigen, Report bei der Reklamation ablegen, Verteiler bedienen.

| Abgeschlossen am: |  |
| --- | --- |
| Verteiler: | Kunde (falls gefordert), Geschäftsführung, QM, betroffener Bereich |
| Datum, Unterschrift: |  |